# Partie 1- Généralités

## RÉFÉRENCES

    - American Society for Testing and Materials (ASTM International).

      - ASTM A 653/A653M -Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvanized)	by	the	Hot-Dip	Process.

      - ASTM D5796- Standard Test Method for Measurement of Dry Film Thickness of Thin-Film Coil-Coated Systems by Destructive Means Using a Boring Device.

      - ASTM D5402- Standard Practice for Assessing the Solvent Resistance of Organic Coatings Using Solvent Rubs, coating, curing characteristics, double rub method.

      - ASTM D523- [Standard Test Method for specular gloss], appearance, directional reflectance factor, gloss, goniophotometry, high gloss, relative.

      - ASTM D4145- Standard Test Method for Coating Flexibility of pre-painted Sheet, coating flexibility, pre-painted sheet, T-bend flexibility, pre-painted steel sheet.

      - ASTM D4214- Standard Test Methods for Evaluating the Degree of Chalking of Exterior Paint Films, chalking, evaluation, exterior paint films.

      - ASTM E330– Standard Test Method for Structural Performance by Static Pressure Difference.

      - ASTM G26- Practice for Operating Light-Exposure Apparatus (Xenon-Arc Type) With and Without Water for Exposure of Nonmetallic Materials.

1.1.2	American National Standards Institute (ANSI)

- ANSI B18.6.4-[99], Thread Forming and Thread Cutting Screws and Metallic Drive Screws.

- Office des normes générales du Canada(CGSB).

- Normes parement métallique : CAN/CGSB 93.4.92 ET CAN/CGSB 93.5.92.

## EXIGENCES DE CONCEPTION

    - Fournir et installer tous les revêtements de la présente section ainsi que les matériaux de tous les autres parements.

    - Les panneaux métalliques doivent être conçus de manière à permettre les mouvements de contraction et de dilatation thermiques des composants, attribuables à des variations de température sur une plage d’environ 800C, sans que cela n’exerce de contraintes excessives sur les dispositifs de fixation, ni ne cause le flambement des panneaux, la rupture	des	joints	d’étanchéité	ou	toute	autre	détérioration.

    - L’écart maximal admissible concernant l’alignement vertical et horizontal des panneaux mis en place est de 1 :1000.

    - Harmoniser et coordonner les travaux de revêtements métalliques avec tous les entrepreneurs de toutes les disciplines sous-jacentes et adjacentes aux travaux de mise en place des panneaux.

## FICHES TECHNIQUES

    - Soumettre les fiches techniques requises conformément à la section… (Documents et échantillons à soumettre)

    - Soumettre les fiches techniques des composantes du système de revêtement mural. Préciser les caractéristiques des produits, les couleurs choisies ainsi que les contraintes et les critères de performance à respecter.

## DESSINS D’ATELIER

    - Soumettre les dessins d’atelier requis conformément à la section (Documents et échantillons à remettre)

    - Indiquer les dimensions et l’épaisseur des panneaux, les méthodes d’ancrage et de fixation, l’emplacement et les détails des joints et des garnitures d’étanchéité, les mesures de rattrapage des mouvements de contraction et de dilatation thermiques, les ouvertures prévues dans les toitures ou dans les murs, les détails des moulures de départ, des noues, des faîtières, des moulures de changement des pentes, des fascias, des moulures de soffites, des seuils, des appuis, des montants et des linteaux, les matériaux et les finis, ainsi que les exigences à respecter en ce qui concerne les critères de calcul et les travaux connexes.

    - Tous les dessins d’atelier doivent être examinés et approuvés par un ingénieur en structure du bâtiment reconnu, certifié et opérant au Québec.

    - Lors de leurs émissions, tous les documents devront porter le scellé de l’ingénieur en structure.

## ÉCHANTILLONS

    - Soumettre les échantillons requis conformément à la section (Documents et échantillons à remettre)

    - Soumettre au chantier, installé à l’endroit désigné par l’architecte un échantillon de deux (2) panneaux aux dimensions réelles, accompagnées de toutes les moulures, renforts, système d’ancrage, ruban d’étanchéité, fixations, finis, couleurs et autres. La mise en production sera acceptée seulement après l’approbation de l’échantillon par l’architecte.

## QUALIFICATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE

    - Les revêtements métalliques doivent être installés par des ouvriers accrédités par le fabricant du système employé. L’entreprise qui mettra en place les revêtements métalliques doit démontrer à l’appel d’offres par le biais d’un document écrit qu’elle possède un minimum de 5 ans d’expérience en revêtement d’enveloppes de bâtiment commercial, institutionnel ou industriel.

## GARANTIES

    - GARANTIE DE QUALITÉ : Les travaux mentionnés dans la présente section sont garantis par l’installateur contre tout défaut de main-d’œuvre ou de matériaux pour une période de 5 ans à compter de la date de quasi- achèvement des travaux d’installation.

    - GARANTIE DU FABRICANT : Fournir une garantie écrite du fabricant contre tout défaut du fini extérieur appliqué en usine pendant la période de garantie. Le fini est garanti pendant : 25 ans après la date de quasi- achèvement des travaux. Les valeurs ci-dessous sont fondées sur des conditions normales et excluent toutes conditions atmosphériques extraordinaires.

-  La peinture de la série TEXTURAL IV (système de peinture à base de PVDF) est garantie contre toute fissuration,  tout écaillage ou tout pelage (perte d’adhésion) visibles à l’œil nu en deçà de 10 mètres pendant 40 ans à compter de la date d’application et selon les critères de devis de performances du manufacturier (applicateur de la peinture) et selon les conditions de la garantie standard du fabricant des panneaux.

## TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

    - Entreposer et protéger le matériel et les matériaux conformément aux recommandations du fabricant des panneaux métalliques de recouvrement.

    - Ne pas déposer ou charger avec d’autres produits le dessus des paquets des panneaux emballés.

    - Dans le cas où les panneaux ne pourraient pas être installés dès la réception, entreposez-les à l’intérieur dans un endroit sec et ventilé.

    - Si les panneaux doivent être entreposés à l’extérieur, placez-les à l’abri d’une exposition directe au soleil, et en dehors des températures (chaleur ou froid) extrêmes. Ces conditions extrêmes peuvent favoriser davantage l’adhésion de la pellicule protectrice sur panneaux, la rendre plus difficile à enlever et laisser des traces de colle sur les panneaux après son enlèvement.

    - Ne pas laisser des panneaux désemballés et ne pas les laisser en dehors de leur support de bois entre les journées de travail d’installation.

## GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS

    - Trier et recycler les déchets conformément à la section (Gestion et élimination des déchets de construction).

    - Évacuer du chantier tous les matériaux d’emballage et les acheminer vers des installations appropriées de recyclage.

    - Récupérer et trier les emballages et les déposer dans les bennes appropriées disposées sur place à fin de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.

    - Approuvé par le chargé de projet, acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage du métal.

    - Il est interdit de déverser les produits d’étanchéité non utilisés dans les égouts, dans un cours d’eau, dans un lac, sur le sol ou à tout autre endroit où cela pourrait présenter un risque pour la santé ou pour l’environnement.

    - Approuvé par le chargé du projet, acheminer les produits d’étanchéité inutilisés vers un site agréé de collecte de matières dangereuses.

    - Plier les feuilles métalliques inutilisées, les aplatir et les placer aux endroits désignés en vue de recyclage.

# Partie 2 - Produits

## MATÉRIAUX ET MATÉRIEL

    - Panneaux en acier :

      - Produit de référence : profilé de revêtement métallique mural HARRYWOOD du fabricant MAC (MAC Métal Architectural) ou équivalent approuvé par architecte

-

        - 6 1/16 po (152 mm) centre/centre 0.34 po (8.6 mm) de profondeur

        - En longueur précoupé de 144 po (3658 mm) et entaillé aux extrémités pour superposition longitudinale pour les revêtements prépeints dans les couleurs de la Collection bois calibre 26.

      - Fabriqué en acier galvanisé selon la norme ASTM 653M de nuance 230 d’acier galvanisé de qualité structurale grade 33, avec revêtement de zinc de Z275 galvanisé, tel que désigné par la norme ASTM A653M

      - Fini :

À spécifier parmi les couleurs de :

La collection bois dans le calibre 26, telle que les couleurs :

Pin Scandinave, Bouleau Fumé, Frêne Gris, Noyer Noir, Torréfié et Cèdre :

Chaque couleur spécifiée doit être fabriquée en 6 feuilles aux teintes et nuances variées. Les profilés fabriqués dans cette couleur seront emballés dans les boites de 12 panneaux de 12 pis linéaires, prémélangés de chaque teinte distinctive. Une boite d’emballage comporte 72.75 pi2 du profilé Harrywood en teintes prémélangées.

-	Les couleurs de la collection bois, telles que : Pin Scandinave, Bouleau Fumé, Frêne Gris, Noyer Noir, Torréfié et Cèdre, sont fabriquées en système de peinture TEXTURAL IV (système de couleur à base de PVDF)

      - Épaisseur nominale

-	0,46mm (jauge 26) pour les revêtements des couleurs de la collection bois.

      - Accessoires : moulure de finition telle que les pièces d’angles rentrants et saillants, solins de couronnement et larmiers, bandes de départ et garnitures et des ouvertures du même fini que le parement.

      - Fixations : conforme aux recommandations du manufacturier MAC.

## ACCESSOIRES

    - Produits d’étanchéité dissimulés :

- ADSEAL DWS SÉRIE 4580 (SCELLANT ADHÉSIF SILICONE NEUTRE JOINTS DE PÉRIMÈTRE)

- Répond à la norme ASTM C920, S, NS, classe 50, usage NT, M, G A, O

    - Produits d’étanchéité apparents de MAC :

- ADSEAL DWS SÉRIE 4580 (SCELLANT ADHÉSIF SILICONE NEUTRE JOINTS DE PÉRIMÈTRE)

- Répond à la norme ASTM C920, S, NS, classe 50, usage NT, M, G A, O

    - Équipement de coupe à froid (Trancheuse à lame) MAC conçu spécialement pour la coupe du profilé Harrywood.

    - Pot de retouches MAC (MAC Métal Architectural) couleur s’harmonisant avec la couleur choisie.

    - Fixation du revêtement d’acier.

      - Moulures non apparentes : moulures (à l’exception des sous-entremises) et agrafes des solins de couronnement en acier prépeint de série TEXTURAL IV. Spécifier la même couleur que les profilés Harrywood parmi les couleurs de la COLLECTION BOIS dans le calibre 26.

      - Moulure de départ standard du manufacturier #M10SHW en acier prépeint désignation G90.

      - Sous-entremises ajustables en acier (Z barre) de qualité A, à revêtement zingué de désignation G90, jauge 16, de dimensions selon les besoins et conditions de chantier.

      - Fourrure en acier (Z barre ou Oméga) de qualité, à revêtement zingué de désignation G90, jauge 18 ou 20, de dimensions selon les besoins et conditions de chantier.

      - Vis apparentes – Métal :

- VIS TEK HWA ‘POLYSEAL’ avec rondelle d’étanchéité 8-18 X 1, 30618100YSP, vis apparente, Zinc apparence, moulure visible.

Vis non apparentes – Bois :

- <Jar200> VIS RD.WASH.VRX RT + QS ZC 8 X 1 1 <MAGNIS ARGENT W17> Non plein filet. #MJA41.0812PW17.20, vis

8

non apparente, Zinc apparence, moulure non visible.

Ou

- <JAR500> VIS RD.WASH.VRX RT + QS ZC 8 x 11

8

<MAGNIS ARGENT W17> Non plein filet. #MJA41.0812PW17.50, vis

non apparente, Zinc apparence, moulure non visible.

Vis non apparentes – Bois, sans protection :

- Vis à bois gros filet type 17, tête ronde/ Rondelle prise Vrex Zinc, 8 X 1 1, VJA41.0812P.500

8

*Les vis doivent être respectivement conformes à la norme CSA B11 et ANSI B18.6.4 de fabrication spéciale. Ces fixations doivent être : en acier cadmié avec une tête aplatie pour des vis non apparentes et pour les vis apparentes avec une tête hexagonale de la même couleur que le panneau muni d’une rondelle en néoprène conique.

      - Voir les plans du manufacturier pour toutes les moulures types à utiliser. (moulures standards pour profilé Harrywood).

      - Voir les plans pour toutes les moulures non standards (sur mesure) et les exécuter telles que dessinées sur les plans dans la couleur spécifiée... cal 26 (de la collection bois)

    - Tout autre accessoire recommandé par le manufacturier.

# Partie 3- EXÉCUTION

## EXAMEN DE SUPPORT

Avant de procéder à l’installation des panneaux et des feuilles de revêtement, examiner l’alignement de support et aviser l’architecte par écrit si le support ne satisfait pas aux exigences de l’installateur de panneaux.

## INSTALLATION DES REVÊTEMENTS D’ACIER

Avant de commencer l’installation des parements, assurez-vous que vos murs sont à l’équerre. Les parements muraux Harrywood peuvent être installés tant à l’horizontale, à la verticale qu’en diagonale.

Vissez les vis avec une pression modérée sur le métal pour en permettre l’expansion. Elles ne doivent pas exercer de pression ni vers le haut ni vers le bas afin d’éviter de déformer le parement et/ou de faire ouvrir le joint.

    - Poser les sous-entremises, en prenant soin d’appliquer les bandes de séparateurs thermiques en continuité. Poser les profilés continus de façon à procurer un appui pour l’installation du parement et assurer une pose rectiligne	de	niveau.

    - Poser soigneusement les pièces d’angle saillant et les moulures adjacentes de manière à obtenir un ouvrage bien façonné et profilé.

    - Fournir et installer des pièces de fermeture façonnées et imperméabilisées pour l’ensemble des périmètres du système ainsi qu’aux périmètres de portes, persiennes, éléments mécaniques et électriques afin de protéger les murs de l’enveloppe contre les intempéries. Assurer l’équilibre de pression de façon continue, selon le principe de	l’écran	pare-pluie.

    - Installer la bande de départ, le coin extérieur (coin d’acier en L, la moulure en QJ), coin extérieur (moulure de fixation, moulure de finition), contour de fenêtre (ajustements, moulure en J), contour de fenêtre (côtés, haut de la fenêtre), fin de mur (ajustements, moulure en J pour soffite). Se référer au guide d’installation sur le site internet	du	fabricant.

    - Au jointement longitudinal des panneaux, prévoir un espace pour la dilatation ou l’expansion du matériel selon la	température	lors	de	l’installation.

    - Poser les bordures de toit selon les indications.

    - Seulement les coupes d’usine devront être utilisées pour réaliser les joints muraux. Les joints de chantier ne doivent servir que dans les moulures des murs.

    - S’assurer que les joints du revêtement extérieur sont parfaitement alignés et aboutés.

    - S’assurer que les panneaux de la collection Harrywood sont posés aléatoirement (au hasard, mélangés sur la hauteur ainsi que sur la longueur dans les cas de longues surfaces à couvrir). Il est important de ne pas suivre toujours le même patron lors de l’installation afin d’harmoniser l’ensemble et d’éviter  un  effet « tapisserie » NOTE : chaque couleur de la Collection Bois (Torréfié, Cèdre, Noyer Noir, Frêne Gris, Bouleau Fumé, Pin Scandinave) comprend 6 teintes différentes aux grains et nuances variés. Chacune de ces teintes est identifiée à l’endos des panneaux Harrywood par une séquence de chiffres de 1 à 6 en caractères gras précédée du signe dièse. Les boîtes d’emballage contiennent 12 panneaux de 6 1/16 pi2 avec des teintes prémélangées.

    - Coupez les panneaux sur la largeur uniquement avec l’outil spécialisé (la tranche MAC (Harrywood).

    - Coupez (taillez) les panneaux sur la longueur à froid uniquement avec des ciseaux ou des ciseaux électriques.

    - Calfeutrer les joints entre les éléments et les ouvrages adjacents avec un produit d’étanchéité scellant/adhésif tel que spécifié aux paragraphes 2.2.1 et 2.2.2.

    - Dans tous les cas, lorsqu’on a un débordement de scellant assurez-vous de nettoyer le surplus immédiatement avant qu’il ne sèche.

    - Toutes les barres « Z » à l’extérieur de l’isolant sont fournies et installées par le sous-traitant en revêtement métallique.

    - Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris tous les bulletins techniques disponibles tels que le guide d’installation, les séquences des vidéos d’installation disponibles sur la page web du manufacturier, aux instructions paraissant dans le catalogue des produits, à celles paraissant sur l’emballage des produits et aux indications des fiches techniques.

    - Poser le revêtement de finition extérieur conformément aux exigences de la norme CGSB 93.5 et aux exigences du fabricant.

# Partie 4- Nettoyage

- NETTOYAGE

  - Suivre les recommandations du fabricant pour l’entretien et nettoyage des panneaux. Ne pas employer des solvants ou produits chimiques.

  - Laisser la zone des travaux propre et exempte de graisse, de tache et de marques de doigts.