GÉNÉRAL

RÉFÉRENCES

American Society for Testing and Materials (ASTM International)

ASTM A653/A653M - Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process

ASTM D5796 - Standard Test Method for Measurement of Dry Film Thickness of Thin-Film Coil-Coated Systems by Destructive Means Using a Boring Device

ASTM D5402 - Standard Practice for Assessing the Solvent Resistance of Organic Coatings Using Solvent Rubs, coating, curing characteristics, double rub method

ASTM D523 - Standard Test Method for Specular Gloss, appearance, directional reflectance factor, gloss, goniophotometry, high gloss, relative

ASTM D4145 - Standard Test Method for Coating Flexibility of Prepainted Sheet, coating flexibility, prepainted sheet, T-bend flexibility, Prepainted steel sheet

ASTM D4214 - Standard Test Methods for Evaluating the Degree of Chalking of Exterior Paint Films, chalking, evaluation, exterior paint films

ASTM G26 - Practice for Operating Light-Exposure Apparatus (Xenon-Arc Type) With and Without Water for Exposure of Nonmetallic Materials

ASTM E84 - Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials

ASTM E2768 - Standard Test Method for Extended Duration Surface Burning Characteristics of Building Materials (30 min Tunnel Test)

ASTM B117 - Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus

ASTM G85 - Standard Practice for Modified Salt Spray (Fog) Testing

ASTM D2247 - Standard Practice for Testing Water Resistance of Coatings in 100 % Relative Humidity

ASTM D2244 - Standard Practice for Calculation of Color Tolerances and Color Differences from Instrumentally Measured Color Coordinates

ASTM D3363 - Standard Test Method for Film Hardness by Pencil Test

American National Standards Institute (ANSI)

ANSI B18.6.4-[99], Thread Forming and Thread Cutting Screws and Metallic Drive Screws.

Canadian Sheet Steel Building Institute (CSSBI)

Standard for Residential Steel Cladding: CSSBI 23M-16

CAN/CGSB 93.3.92 & CAN/CGSB 93.4.92

CAN/ULC

CAN/ULC-S135 Heat Release Test

CAN/CSA

CAN/CSA-S136-16 (R2021) North American specification for the design of cold-formed steel structural members

Wildland Urban Interface (WUI)

Inscription 8140-2358-0500 (MS3 seulement)

EXIGENCES DE CONCEPTION

Fournir et installer tous les revêtements de la présente section ainsi que les matériaux de tous les autres parements.

Les panneaux métalliques doivent être conçus de manière à permettre les mouvements de contraction et de dilatation thermiques des composants, attribuables à des variations de température sur une plage d’environ 80°C, sans que cela n’exerce de contraintes excessives sur les dispositifs de fixation, ni ne cause le flambement des panneaux, la rupture des joints d’étanchéité ou toute autre détérioration.

L’écart maximal admissible concernant l’alignement vertical et horizontal des panneaux mis en place est de 1 :1000.

Harmoniser et coordonner les travaux de toiture avec tous les entrepreneurs de toutes les disciplines sous-jacentes et adjacentes aux travaux de mise en place des panneaux.

Les panneaux métalliques doivent résister aux charges sismiques et les pressions de vents rencontrés dans la zone du projet et respecter la probabilité de 50 ans du CCNB (…kPa). Veuillez-vous référer au document de rapports de test et certifications de Mac Métal Architectural sur le site web pour les données de test.

FICHES TECHNIQUES

Soumettre les fiches techniques requises conformément à la section (Documents et échantillons à soumettre).

Soumettre les fiches techniques des composantes du système de toiture. Préciser les caractéristiques des produits, les couleurs choisies ainsi que les contraintes et les critères de performance à respecter.

DESSINS D’ATELIER

Soumettre les dessins d’atelier requis conformément à la section (Documents et échantillons à remettre).

Indiquer les dimensions et l’épaisseur des panneaux, les méthodes d’ancrage et de fixation, l’emplacement et les détails des joints et des garnitures d’étanchéité, les mesures de compensation des mouvements de contraction et de dilatation thermiques, les ouvertures prévues dans les toitures ou dans les murs, les détails des moulures de départ, des noues, des faîtières, des moulures de changement des pentes, des fascias, des moulures de soffites, des seuils, des appuis, des montants et des linteaux, les matériaux et les finis, ainsi que les exigences à respecter en ce qui concerne les critères de calcul et les travaux connexes.

Tous les dessins d’atelier doivent être examinés et approuvés par un ingénieur en structure du bâtiment reconnu, certifié et opérant au Québec. MAC Métal Architectural n’offre pas de services d’ingénierie du bâtiment et toute recommandation ou conseil donné ne doit pas être pris comme une directive de construction.

Lors de leurs émissions, tous les documents devront porter le sceau de l’ingénieur en structure.

ÉCHANTILLONS

Soumettre les échantillons requis conformément à la section (Documents et échantillons à remettre).

Soumettre au chantier installé à l’endroit désigné par l’architecte un échantillon de deux (2) panneaux aux dimensions réelles, accompagnés de toutes les moulures, renforts, système d’ancrage, ruban d’étanchéité, fixations, finis, couleurs et autres. La mise en production sera acceptée seulement après l’approbation de l’échantillon et des couleurs par l’architecte.

QUALIFICATION DE LA MAIN-D’OEUVRE

Les revêtements métalliques doivent être installés par des ouvriers accrédités par le fabricant du système employé. L’entreprise qui mettra en place les revêtements métalliques doit démontrer à l’appel d’offres par le biais d’un document écrit qu’elle possède un minimum de 5 ans d’expérience en revêtement d’enveloppes de bâtiment commercial, institutionnel ou industriel.

GARANTIES

GARANTIE DE LA QUALITÉ ET DE L’INSTALLATION - Les travaux mentionnés dans la présente section sont garantis par l’installateur contre tout défaut de main-d’œuvre ou de matériaux pour une période de 5 ans à compter de la date de quasi- achèvement des travaux d’installation.

GARANTIE DU FABRICANT – Fournir une garantie écrite du fabricant contre tout défaut du fini extérieur appliqué en usine pendant la période de garantie. Le fini est garanti pendant 40 ans après la date de quasi-achèvement des travaux. Ceci est basé sur des conditions normales et exclut toute condition atmosphérique ou environnementale extraordinaire pouvant entraîner des défauts prématurés. Se référer au document de garantie MAC pour tous les détails. Aucune garantie de finition n’est offerte en cas de corrosion du produit. Bien que la finition en acier galvanisé peint corrode lentement, une corrosion en bordure peut généralement apparaître entre la 5e et la 15e année. L’utilisation de méthodes de découpe appropriées et la protection des arêtes pendant l’installation contribueront à ralentir ce phénomène. L’application de peinture de retouche sur les bords coupés retardera la corrosion.

Utiliser les meilleures pratiques d’installation pour les panneaux d’acier et les produits accessoires, et s’assurer du respect du code local. Les guides d’installation et vidéos du fabricant doivent être consultés avant de procéder à l’installation. La variation de la forme de l’acier, la rectitude des murs, l’angle des vis et la pression appliquée sur les panneaux influencent tous la qualité de finition de l’enveloppe du bâtiment. Du voilement peut subsister même en cas d’installation correcte, en raison de la nature des panneaux d’acier.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer et protéger le matériel et les matériaux conformément aux recommandations du fabricant des panneaux métalliques de recouvrement.

Ne pas déposer ou charger avec d’autres produits le dessus des paquets des panneaux emballés.

Dans le cas où les panneaux ne pourraient être installés dès la réception, entreposez-les à l’intérieur dans un endroit sec et ventilé, particulièrement pour l’entreposage de produits de la série MS ou autre produit utilisant des séparateurs en mousse, car cela pourrait tacher le produit si entreposé inadéquatement.

Si les panneaux doivent être entreposés à l’extérieur, placez-les à l’abri d’une exposition directe au soleil, et en dehors des températures (chaleur ou froid) extrêmes. Ces conditions extrêmes peuvent favoriser davantage l’adhésion de la pellicule protectrice sur panneaux, la rendre plus difficile à enlever et laisser des traces de colle sur les panneaux après son retrait. Ils doivent être entreposer de sorte que la pluie et l’humidité n’entre pas en contact avec le produit.

Ne pas laisser des panneaux désemballés et ne pas les laisser en dehors de leur support de bois entre les journées de travail d’installation.

GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Trier et recycler les déchets conformément à la section (Gestion et élimination des déchets de construction).

Évacuer du chantier tous les matériaux d’emballage et les acheminer vers des installations appropriées de recyclage.

Récupérer et trier les emballages de papier, de polystyrène et de carton corrugué et les déposer dans les bennes appropriées disposées sur place à des fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.

Placer dans les contenants désignés les substances qui répondent à la définition de déchets toxiques ou dangereux.

Il est interdit de déverser les produits d’étanchéité inutilisés dans les égouts, dans un cours d’eau, dans un lac, sur le sol ou à tout autre endroit où cela pourrait présenter un risque pour la santé ou pour l’environnement.

Acheminer les produits d’étanchéité inutilisés vers un site agréé de collecte de matières dangereuses approuvé par le chargé de projet.

Plier les feuilles métalliques inutilisées, les aplatir et les placer aux endroits désignés en vue de recyclage.

PRODUITS

MATÉRIAUX & MATÉRIEL

Panneaux en acier :

Produit de référence : profilés de toiture métallique MS3 et MS4 du fabricant MAC Métal Architectural ou équivalent approuvé par l’architecte:

17,75" (450,9 mm) centre / centre, 1-1/2" (38,1 mm) de profondeur.

En longueur précoupée de 3’ à 60’ selon les plans et spécifications.

Fait d’acier galvanisé conforme au standard ASTM 653M, Grade 33 SS (230 MPa), avec revêtement de zinc G90 (Z275) tel que désigné par la norme ASTM A653M.

Fini:

- Acier préfini, G90 (Z275)

Collections de couleur SIGNATURE et INSPIRATION

Systèmes de peinture TEXTURAL II (à base de SMP), TEXTURAL III (à base de polyuréthane) et TEXTURAL IV (à base de PVDF)

Épaisseur nominale

0,46 mm (calibre 26)

Accessoires : moulure de finition telle que les pièces d’angles rentrants et saillants, solins de couronnement et larmiers, bandes de départ et garnitures des ouvertures du même fini que le parement.

Fixations : Conforme aux règlements locaux et au Code. Le professionnel en charge du projet doit prendre en compte la charge utile et la charge dynamique du vent appliqué sur le profilé. L’épaisseur minimale des fourrures d’acier doit respecter les recommandations du fabricant.

ACCESSOIRES

Produits d’étanchéité dissimulés

ADSEAL DWS 4580 SERIES (NEUTRAL SILICONE ADHESIVE SEALANT PERIMETER JOINTS)

Conforme à ASTM C920, S, NS, Class 50, NT, M, GA, O

Conforme à ASTM C1184 for two-sided structural glazing

Conforme à AAMA 802 and 805 standards

Conforme à American Federal Specifications TT-S-1543A, class A and TT-S-00230C, class A, type I

Accepté par CFIA

Certifications UL 2818 GREENGUARD et GREENGUARD GOLD

Conforme à FDA 21CFR177.2600 (contact indirect/ joint ouvert)

Ou équivalent

Produits d’étanchéités apparents

Conforme à la [Section 079200]

Lame de scie approuvée en bonne condition; consulter le site web pour prendre connaissance des lames de coupe à froid approuvées. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour vérifier la qualité de la lame et de la température générée pour s’assurer que la galvanisation et les couches de peintures ne soient pas endommagées.

Crayons de retouches MAC s’harmonisant avec la couleur choisie.

Fixation de la toiture d’acier

Moulures non apparentes : moulures (à l’exception des fourrures d’acier) et agrafes des solins de couronnement en acier prépeint de série TEXTURAL IV. Spécifier la même couleur que les profilés de MS3 et MS4 parmi les couleurs des collections SIGNATURE et INSPIRATION.

Fourrure en acier (Z barre ou Oméga) fait d’acier de qualité, à revêtement zingué de désignation G90, calibre 16 à 22 ou selon les critères de structure de mur, dimensions selon les besoins et conditions de chantier.

Vis dissimulées – Bois :

A058.250; modèle de vis fourni par MAC

- Vis à bois, 1-1/4 po de longueur, filet grossier type 17, tête ronde avec rondelle intégrée, vis non apparente, apparence de zinc avec fini de protection contre la corrosion, moulure non apparente.

- OU

Vis dissimulées – Métal :

A063.250; modèle de vis fourni par MAC

- Vis à métal auto-perçante, 1-1/4 po de longueur, filet grossier type 17, tête ronde avec rondelle intégrée, vis non apparente, apparence de zinc avec fini de protection contre la corrosion, moulure non apparente.

Les vis doivent se conformer aux normes CSA B11 et ANSI B18.6.4, respectivement. Ces fixations doivent être d’acier au cadmium avec des têtes plates pour les vis non apparentes et des têtes rondes de la même couleur que le panneau, équipées avec une rondelle conique de néoprène pour les vis apparentes.

Se référer aux plans pour l’ensemble des moulures types à utiliser (moulures standards pour le profilé MS3 et MS4).

Se référer aux plans pour l’ensemble des moulures non standards (sur mesure) et les exécuter tel que dessinés sur les plans dans la couleur spécifiée.

Tout autre accessoire recommandé par le fabricant.

EXÉCUTION

EXAMEN DE SUPPORT

Avant de procéder à l’installation des panneaux et des feuilles de toiture, examiner l’alignement de support et aviser l’architecte par écrit si le support ne satisfait pas aux exigences de l’installateur des panneaux. Vérifier également que les murs sont d’équerre et de niveau. Les toitures MS3 et MS4 peuvent être installés verticalement uniquement.

INSTALLATION DE LA TOITURE

Serrez les vis avec une pression modérée sur le métal pour en permettre l’expansion. Elles ne doivent pas exercer de pression ni vers le haut ni vers le bas afin d’éviter de déformer la toiture et/ou de faire sortir les panneaux aux joints.

Lors de l’assemblage des panneaux sur leur longueur, un espace doit être laissé pour permettre la dilatation et l’expansion du matériau, selon la température au moment de l’installation. Consulter les guides d’installation MAC pour connaître l’espace minimal recommandé entre les panneaux, les moulures et les accessoires.

Se conformer aux exigences, recommandations et spécifications du fabricant, y compris tout bulletin technique disponible, tel que le guide d'installation, les séquences vidéo d'installation disponibles sur le site web du fabricant, les instructions figurant dans le catalogue de produits, celles apparaissant sur l'emballage des produits, ainsi que les indications présentes dans les fiches techniques.

Poser les feuilles de contreplaqué d’une épaisseur minimale de 5/8 de façon à procurer un appui uniforme pour l’installation des parements métalliques et assurer une pose rectiligne de niveau.

Poser une sous-couche, sur l’ensemble du toit - membrane autocollante MAC (de type LASTOBOND SHIELD de SOPREMA) ou équivalent destinée à recevoir des toitures métalliques selon les recommandations du fabricant.

En cas de pose sur des fourrures d’acier (barres en Z de calibre 18 ou calibre 20) poser les fourrures continues de façon à procurer un appui pour l’installation du parement et assurer une pose rectiligne de niveau.

Poser en continu les moulures de départ, les faîtières, les noues et les moulures pentes aux murs selon les indications du fabricant.

Installer la toiture conformément aux exigences de la norme CGSB 93.5 et aux instructions écrites du fabricant.

Les profilés sont agrafés après les moulures de départ et les noues selon les instructions du fabricant. Les bouts des panneaux sont pliés à l’aide d’un outil de pliage manuel (plieur manuel MAC) tandis que les bouts des agrafes sont taillés et fermés à la main.

Avant d’agrafer les panneaux aux pattes des noues, appliquer deux cordons de scellant recommandé par le fabricant tout le long de la surface des ailes extrêmes des noues.

Lors des travaux dans la section des noues, effectuer la fermeture des agrafes et agrafer la feuille dans la noue.

Pour une application de toiture à faible pente, dans les zones de rétention de neige et dans la section des noues, appliquer obligatoirement le scellant MAC tel que recommandé par le fabricant. Le scellant MAC doit être installé à l’intérieur de la rainure du côté mâle de l’agrafe avant d’emboiter les panneaux ainsi que de sceller les panneaux à l’extérieur de leur jonction et leur transition avec les noues. Cela empêchera toute infiltration d’eau due à la pression hydrostatique de la neige mouillée ou à la glace.

Poser les faîtières ventilées ou non ventilées et glisser à l’intérieur de leurs poches les profilés de toiture dont les extrémités sont façonnées d’avance sur le chantier (extrémités orientées vers le haut et scellées à côté des agrafes) selon les recommandations du fabricant. Sceller l’endos des extrémités des panneaux de toitures aux endroits où ils aboutissent dans les poches des faîtières ventilées (ou non ventilées) à l’aide du scellant recommandé.

Calfeutrer les joints entre les éléments et les structures adjacents avec un produit d’étanchéité scellant / adhésif tel que spécifié aux paragraphes 2.2.1 et 2.2.2 OU équivalent.

En cas de débordement de scellant, assurez-vous de nettoyer le surplus immédiatement avant qu’il ne sèche sur les panneaux ou moulures.

Installer les scellants aux jonctions avec les travaux adjacents et aux endroits indiqués sur les plans, conformément à la Section [079200 – Scellants], exclusivement avec le scellant Adfast.

Fixer les panneaux à l’aide de fixations tel que recommandé par le fabricant et selon la méthode d’installation du fabricant. Utiliser des fixations dissimulées pour les parements et les moulures. Les fixations apparentes doivent être réduites au minimum et doivent avoir une couleur qui s’harmonise avec celle de la toiture.

Utiliser une peinture de retouche assortie à la couleur pour corriger tout défaut d’installation. Une bonne pratique consiste à retoucher toutes les arêtes de coupe.

Toutes les fourrures d’acier ou sous-structures à l’extérieur de l’isolation sont fournies et installées par le sous-traitant en revêtement métallique.

NETTOYAGE

Suivre les recommandations du fabricant pour l’entretien et nettoyage des panneaux. Ne pas employer des solvants ou produits chimiques sauf si précédemment approuvé par le fabricant, car cela pourrait annuler la garantie de la peinture. Si un autre produit que du savon doux et de l’eau est utilisé pour le nettoyage, seuls les produits figurant dans le document « Entretien des profilés » sont approuvés par le fabricant.

Laisser la zone des travaux propre et exempte de graisse, de taches et de marques de doigts.